《半导体制造工艺腔室温度场均匀性测试与

评价方法》

（征求意见稿）

编制说明

- 工作简况

（一）任务来源

本项目根据中国欧洲经济技术合作协会2026年团体标准制定计划，项目名称为《半导体制造工艺腔室温度场均匀性测试与评价方法》项目计划号T/CEATEC-2026-090的任务而进行制订。

（二）起草单位及主要起草人

本文件起草单位：无锡冠亚恒温制冷技术有限公司、北京京仪自动化装备技术股份有限公司、杭州先导热电科技有限公司。

本文件主要起草人：颜厥枝、仝高强、芮守祯、曹小康、何茂栋、刘岩松。

- （三）标准制定目的和意义

从产业角度分析，制定《半导体制造工艺腔室温度场均匀性测试与评价方法》团体标准的目的和意义主要体现在以下几个方面：

1.目的

半导体制造工艺腔室是集成电路制造、晶圆加工、薄膜沉积、刻蚀、氧化扩散等核心工艺的关键载体，温度场均匀性直接决定晶圆加工精度、膜层均匀性、器件性能一致性与成品率，是半导体制造装备核心性能指标。

当前我国半导体装备与工艺检测领域，缺乏统一、规范、可落地的温度场均匀性测试与评价方法，不同设备厂商、检测机构、芯片制造企业采用的测试点位、仪器、流程、评价指标差异较大，导致数据不可比、结果不互通、验收无统一依据，制约半导体制造装备质量提升与工艺稳定性控制。

制定本标准的核心目的在于统一半导体制造工艺腔室温度场均匀性的测试条件、测点布局、测试流程、数据处理与评价准则；为腔室设计、生产、验收、运维提供标准化技术依据，保障工艺稳定性与晶圆加工一致性；规范检测行为，降低测试成本，提升半导体装备与工艺环节的质量管控水平。

2.意义

半导体产业是国家战略性新兴产业，温度场均匀性是先进制程与特色工艺工艺腔室的关键共性技术指标。本标准制定：填补国内半导体制造工艺腔室温度场均匀性测试评价标准空白，完善半导体装备标准体系；助力装备企业提升设计与制造能力，推动国产半导体装备高端化、标准化、国产化替代；支撑芯片制造企业稳定工艺、提升良率、降低生产成本，增强产业链供应链自主可控能力；符合国家关于半导体产业高质量发展、关键装备自主创新与智能制造标准化的政策导向，对我国半导体产业升级具有重要支撑作用。为积极响应我国政策，推进半导体行业标准化体系建设，促进半导体行业实现高质量发展，亟需组织相关机构开展《半导体制造工艺腔室温度场均匀性测试与评价方法》的标准制定，为行业标准化能力提升提供标准依据和技术支撑。

（四）主要工作过程

1.前期准备工作

项目立项前，标准编制小组查阅、研读相关国内外文献，广泛搜集相关材料。同时，标准编制小组安排相关人员，多次与相关行业人员进行调研、交流，广泛征求标准制定方面的意见和建议。

2026年4月22日本团体标准由中国欧洲经济技术合作协会正式立项，立项名称为：《半导体制造工艺腔室温度场均匀性测试与评价方法》。

2.标准起草过程

2026年4月，团体标准立项通知公示后，标准编制小组首先组织了标准制定工作会议，各编写人员根据工作计划分工和编写要求开展了相关工作。在标准起草期间，编制小组主编单位及参编单位组织了数次内部研讨会和专家咨询会，经过多次修改，于2026年5月初完成了标准初稿及编制说明的撰写工作。

- 标准编制原则和依据

（一）编制原则

标准起草小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

（二）标准主要内容与确定依据

1.标准主要内容

1.1 范围

本文件规定了半导体制造工艺腔室（以下简称“工艺腔室”）温度场均匀性的测试条件、测试程序、均匀性评价方法与测试报告等内容。

本文件适用于半导体制造过程中各类工艺腔室的温度场均匀性测试与评价。

1.2 规范性引用文件

GB/T 16839.1  热电偶  第1部分：电动势规范和允差

GB/T 25915.1—2021  洁净室及相关受控环境  第1部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级

GB/T 34072  物联网温度变送器规范

GB/T 37086  工业过程温度校准器

1.3 术语和定义

温度场均匀性  uniformity of temperature field

在稳态条件下，工艺腔室内特定平面或空间内各点温度与设定温度的偏差程度，通常用最大温差、标准偏差等统计量表示。

工艺腔室  process chamber

半导体设备中进行核心工艺处理的密闭空间，其设计直接关系到工艺质量和设备性能。

热电偶  thermocouple

由一对不同材料的导体构成，其一端相互连接，利用热电效应实现温度测量的一种温度检测器。

标准偏差  standard deviation

反映一组温度数据离散程度的统计量，用于评估温度场的均匀性。

稳态测试  steady state test

是指在测试过程中，被测试对象处于稳定状态，不发生任何变化。

动态测试  dynamic test

指在被测试对象处于运行/工作状态下，通过施加规定的输入信号、模拟实际使用工况，观测其输出响应、运行性能、功能实现及行为特征，以验证其是否符合规定要求的测试方法。

1.4 测试条件

对测试环境条件、温度测量系统、工艺腔室状态、辅助设备等内容进行规定。

1.5 测试程序

对测试程序进行规定。

1.6 均匀性评价方法

对均匀性评价方法进行规定。

1.7 测试报告

对测试报告进行规定。

2.确定标准主要内容的依据

本标准依据国家半导体产业、智能制造相关政策与标准化发展规划。依据GB/T 1.1—2020及相关温度测量、半导体试验的标准；结合国内主流半导体装备企业、晶圆制造厂实际测试方法与工艺需求；基于典型工艺腔室实测数据验证，确保指标合理、方法可行。

- 主要试验[或验证]情况分析、技术经济论证、预期经济效果

本标准编制组选取国内半导体装备企业不同类型工艺腔室（沉积、刻蚀、退火等），按本标准方法开展多轮温度场测试验证：测试设备精度满足要求，数据采集稳定、重复性好；测点布局科学，可有效反映腔室温度场分布；数据处理与评价方法清晰直观，结果与实际工艺一致性匹配；验证表明本标准测试方法可操作、可重复、可比对，满足行业使用需求。

本标准基于成熟测温技术与通用设备制定，企业无需新增专用高端设备即可实施；统一标准可减少厂商与用户之间的测试争议，降低沟通成本、验收成本与重复测试成本；标准化评价体系有助于提升装备设计质量，减少不良品与返工，提升生产效率。

本标准经济预期效果：提升半导体工艺腔室质量稳定性，直接提高晶圆良率，降低制造成本；规范装备市场，促进国产半导体装备技术升级；推动产业链协同，实现装备、工艺、检测数据互通，提升产业整体效率；形成标准引领效应，支撑我国半导体产业高质量发展，带来显著经济效益与社会效益。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程、技术要求的选定、试验方法的确定、检验项目设置等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 废止现行有关标准的建议

本标准不涉及对现行标准的废止。

- 知识产权情况说明

本文件不涉及必要专利等知识产权情况。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

本标准首次制定，没有特殊要求。

- 其他应予说明的事项

无。

《半导体制造工艺腔室温度场均匀性测试与评价方法》团体标准编制组

2026年5月